ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:

Obnova kapličky sv. Anny ve Vysokém nad Jizerou

Evidenční číslo veřejné zakázky: 2020003

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na stavební práce. Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

- ZADAVATEL

Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČO / DIČ: 00276294 / CZ00276294

tel: +420 481 593 903

Identifikátor datové schránky: tcebaf5

Doručovací adresa: 		Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Kontaktní osoba:		Ing. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 371, mobil.: 605 976 887

email: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz

- VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na stavební práce.

Název zakázky: Obnova kapličky sv. Anny ve Vysokém nad Jizerou

Předmětem zakázky je oprava kapličky sv. Anny včetně sousoší sv. Anny a Panny Marie na pozemku ppč. 1258/3 v k. ú. Vysoké nad Jizerou u domu č. p. 318 ve Vysokém nad Jizerou, při hlavní silnici. Sousoší sv. Anny vzniklo v roce 1880 z rukou slavného novopackého sochaře Antonína Suchardy. Samotná kaple pak vznikla až v roce 1889. Kaple měla v původním stavu tažené profilované římsy, zdobené pilastry a profilovaný vstupní portál. Tympanon byl ve své horní části také zdoben jemnou taženou římsou. Kaplička prošla v minulosti více opravami bez odborné kvalifikace a tím došlo k redukci zdobných štukových prvků a odstranění kamenného kříže z vrcholu kaple. Kaple je vystavěna z pálených cihel a omítnuté plochy měří cca 50 m2. V současné době jsou vnější omítky do výšky přibližně 2 m silně zasolené a odpadávají. Tento degradační proces podporuje i vzrostlý břečťan, který porůstá zadní i obě boční fasády kapličky. Zasolení a degradace omítek je patrná i v místech koruny zdiva a tažené římsy tympanonu, což souvisí s poruchami ve střešní krytině kapličky. Vnitřní omítky na bočních stěnách opadávají do výšky 2 m, zadní stěna opadává zcela. Na ostatních plochách omítek jsou zřetelné puchýře a kaverny. Původní střešní krytina byla provedena z břidlicových šablon, které se nedochovaly. Nyní je krytina provedena ze směsi čtvercových eternitových a capacco šablon. Na některých místech do krytiny zatéká. Pravděpodobně bude ve špatném stavu i střešní konstrukce, kterou bude zapotřebí provést znovu i vzhledem k novému laťování pro novou střešní krytinu z přírodní břidlice. Sousoší sv. Anny a Panny Marie bylo v minulosti přemalováno poměrně razantním způsobem. Bohužel mladší přemalby nerespektují původní ikonografickou barevnost, zlacení lemů šatů, zlacení svatozáří a nápisových částí, jejichž kontrasty jsou výrazně potlačeny, až nejsou téměř čitelné. Dále se na kapličce vyskytují i závažné statické poruchy, které se projevují ve formě statických trhlin. Stávající stav je havarijní a je nutné provést sanační práce.

Vnitřní i vnější omítky budou kompletně odstraněny a nahrazeny novými se sanačními vlastnostmi. Venkovní fasáda bude obnovena včetně všech zdobných štukových prvků (pilastry, hlavice a římsy), které budou rekonstruovány dle dochované fotodokumentace. Dále bude doplněn chybějící pískovcový kříž ve vrcholu kaple na hřebeni střechy. Jako materiál bude užit hořický pískovec. Finální barevná úprava bude provedena ve fasádním nátěrovém systému s důrazem na vysokou paropropustnost a vodoodpudivost. Barevnost interiéru kapličky pak bude podřízena nálezové situaci při odstraňování omítek. Střešní krytina, stejně jako střešní konstrukce, bude kompletně vyměněna za novou z přírodní břidlice. Dále bude repasována branka, kterou nelze v současné době otevřít/zavřít, dva panty jsou ulomené, kotvení ve zdi chybí.

Restaurátorské práce na sousoší sv. Anny a Panny Marie budou spočívat především v práci s polychromií. Součástí prací bude citlivé snímání přemaleb, které bude vzhledem k tvarové složitosti sousoší a podstavce prací velmi náročnou. Dle provedených průzkumů bude následně polychromie rekonstruována včetně provedení zlacení plátkovým zlatem. Součástí prací bude také vyjmutí svatozáří, jejich antikorozní ošetření a následné pozlacení plátkovým zlatem. Drobné chybějící a mechanicky poškozené části budou rekonstruovány v minerálním modifikovaném tmelu, odpovídajícím originálu.

Ze statického hlediska je nutné zajistit, aby do konstrukce kapličky nezatékalo, odstranit břečťan, konstrukci ochránit sanačními omítkami, trhliny vyplnit sanační maltou a sešít helikální výztuží.

Pro stanovení nabídkové ceny je závazným podkladem výkaz výměr.

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění rozsahu předmětu díla po ukončení výběrového řízení.

  - MÍSTO PLNĚNÍ

Poloha: Vysoké nad Jizerou, ppč. 1258/3 v k. ú. Vysoké nad Jizerou.

  - ROZSAH PRACÍ

Rozsah prací je uveden ve výkazu výměr.

- DOBA PLNĚNÍ

- stavební práce mohou začít neprodleně po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem (nejdříve však 1. července 2020).

- konec stavebních prací bude nejpozději do 31. října 2020.

- POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí zadávací dokumentace (007_SVV.xls). Uchazeč doplní do slepého rozpočtu jednotkové ceny za jednotlivé práce a úkony.

Celkovou nabídkovou cenu uchazeč závazně vyplní do souboru ve formátu XLS (003_Kryci_list_vzor.xls), který je součástí zadávací dokumentace. Předpokládaná cena této zakázky je 195.000 Kč bez DPH.

Nabídková cena bude uvedena v CZK a doplněna v návrhu smlouvy o dílo – odstavec 5. 1. (vzor součástí zadávací dokumentace). Nabídková cena bez DPH je předmětem hodnocení.

- OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní (smluvní podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky atd.) a platební podmínky jsou popsány v samostatné části zadávací dokumentace (006_Obchodni_podminky_smlouva_o_dilo_vzor.doc).

- POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení - v písemné formě, v českém jazyce, v nerozebíratelné formě.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

- Podpisy – uchazeč podepíše předepsané součásti nabídky tak, jak je předepsáno ve výpisu z Obchodního rejstříku oprávněnými osobami či osobami oprávněnými jednat jménem společnosti na základě plné moci. Originál nebo úředně ověřenou plnou moc v takovém případě uchazeč doloží jako součást profesních kvalifikačních předpokladů.

- Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

Nabídka musí obsahovat:

  - Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky

Nabídka bude opatřena obsahem s identifikačními údaji uchazeče a s uvedením počtu listů u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije vzor, který je součástí ZD – (002_identifikace_obsah_nabidky_vzor.doc).

  - KRYCÍ LIST NABÍDKY

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (003_Kryci_list_vzor.xls). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v předepsaném členění, záruční doba a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

  - Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Pro sestavení čestného prohlášení uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (004_CP_Zakladni_kvalifikace_vzor.doc).

  - Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů tím, že uchazeč předloží oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).

Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o prosté kopie, případně výpisy pořízené dálkově elektronickou formou. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

  - Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu minimálně 3 zakázek obdobného charakteru (reference na opravy drobných staveb tohoto typu v hodnotě minimálně 100.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací. Pro sestavení seznamu uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (005_TKP_reference_vzor.xls).

  - Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy bude po obsahové stránce odpovídat základním údajům zadávací dokumentace a obsahu nabídky. Uchazeč bude respektovat vzor, který je součástí zadávací dokumentace
(006_Obchodni_podminky_smlouva_o_dilo_vzor.doc), do kterého doplní své iniciály – článek I., termíny zahájení prací - odstavec 4.1, cenu díla – odstavec 5.1 a záruční dobu - odstavec 10.2.

Smlouva bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

  - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována pomocí slepého výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (007_SVV.xls).

Nabídky, které nebudou splňovat výše uvedené požadavky, mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.

- DALŠÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  - Uchazeč bere na vědomí, že bude-li vybrán, vztahuje se na něj jako na dodavatele veřejné zakázky povinnost spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly vyplývající z ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

  - Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

  - Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

- ZPŮSOB A HODNOCENÍ NABÍDEK

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného (váha 100 %) hodnotícího kritéria, kterým je výše nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvýhodnější nabídka tak bude označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Předpokládaná cena této zakázky je 195.000 Kč bez DPH.

- PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení v nerozebíratelné formě. Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených, neprůhledných obálkách označených heslem:

„Neotevírat – VZ č. 2020003 – Obnova kapličky sv. Anny ve Vysokém nad Jizerou“

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je:		Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227				512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

- LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek končí v úterý 30. 6. 2020 v 12:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.

- PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit zadávací řízení či případně neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

- ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost může být podána písemně na adresu zadavatele uvedenou v bodě 1 nebo elektronicky e-mailem na mistostarosta@vysokenadjizerou.cz.

| Vysoké nad Jizerou, 19. 6. 2020 | …............................................ Ing. Jaroslav Nechanický místostarosta města |
| --- | --- |